Załącznik Nr 1

do SIWZ – przebudowa drogi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo.

Adres obiektu budowlanego:

Rogowo, droga gminna publiczna nr 100733 C  
działka nr 93/4, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 100733 C działka nr 160 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010 C (działka nr 93/1).

Zamawiający:

Gmina Lubicz , Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP: 8792617506

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

CZĘŚĆ OPISOWA

Roboty budowlane będą realizowane w miejscowości Rogowo gmina Lubicz, na drodze publicznej gminnej nr 100733C – dz. nr 93/4, na odcinku o długości ca 500 mb, przedstawionym na załączonej mapie orientacyjnej. Szerokość jezdni 4,5 m.

1. Istniejące uzbrojenie terenu:

1) teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe Ø110, oraz gazociąg Ø100. Przebieg rurociągów przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjnych,

2) prowadząc roboty, Wykonawca zobowiązany będzie kontrolować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia jego uszkodzenia.

2.Przygotowanie wykonywania robót budowlanych:

1) przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania uproszczonego projektu, uzyskania zgłoszenia we właściwym organie,

2) przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania mieszkańców o planowanych robotach i związanych z tym utrudnieniach  komunikacyjnych,

3) przed rozpoczęciem robót zlecić wytyczenie  uprawnionej służbie geodezyjnej.

3. Zakres robót budowlanych:

1) roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja,

2) roboty ziemne – wykonanie koryta,

3) profilowanie i zagęszczenie,

4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości 15 cm i szerokości 4,8 m z gruzu betonowego,

5) wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości 6 cm i szerokości 4,7 m z destruktu asfaltowego (materiał powierzony przez Zamawiającego z Młyńca Drugiego). Wykonawca zobowiązany jest do przesortowania materiału do frakcji 0-31,5 mm,

6) wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm i szerokości 4,6 m – warstwa wiążąca,

7) wykonanie skropienia warstwy wiążącej,

8) wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm i szerokości 4,5 m – warstwa ścieralna,

9) wykonanie obustronne poboczy o grubości 15 cm i szerokości 0,8 m z destruktu asfaltowego (materiał powierzony przez Zamawiającego z Młyńca Drugiego). Wykonawca zobowiązany jest do przesortowania materiału do frakcji 0-31,5mm,

10) wykonanie zjazdów z destruktu asfaltowego,

11) wykonanie skrzyżowania z DP Nr 2010,

12) wykonanie oznakowania pionowego,

13) wykonanie projektu oraz inwentaryzacji geodezyjnej,

14) materiały rozbiórkowe nadające się wg. oceny inspektora nadzoru do ponownego użycia przy remontach dróg gruntowych należy odwieźć na plac składowy Zamawiającego 
w Rogowie.

4. Zakres robót obejmuje również:

1) wykonanie kompletnego Zamówienia,

2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

3) obsługę geodezyjną,

4) naprawę urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót,

5) w robotach ziemnych (wykonanie koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni,

6) przeprowadzenie wizji lokalnej,

7) prześwietlenie konarów drzew,

8) wykonanie nasypów z pospółki w celu uzyskania profilu podłużnego drogi.

5. Zakończenie robót budowlanych:

1) po zakończeniu robót Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą. Dokumentację powykonawczą może wykonać osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z przedmiotem zamówienia oraz legitymująca się aktualnym zaświadczeniem właściwej izby zawodowej,

2) zakres dokumentacji powykonawczej:

a) krótki opis przyjętych rozwiązań,

b) mapa sytuacyjna w skali 1:500 z naniesioną trasą wykonanej drogi

c) profil podłużny  i przekroje  poprzeczne wykonanej jezdni i zjazdów,

d) oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu drenażu, zgodnie ze sztuką budowlaną.

6. Załączniki

1) mapa orientacyjna odcinka do wykonania

2) mapy sytuacyjne 1:500

Załącznik Nr 2

do SIWZ – przebudowa drogi

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,    woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,  woj. kujawsko-pomorskie

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA:

przebudowa drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010 
w Rogowie (p.t.+r.b.)

MY NIŻEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

NIP ………………………… adres @mail …………………………………,

nr telefonu kontaktowego ……………………………

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

CENA  OFERTY:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w kwocie ………..................

złotych (słownie złotych:.................……………………………….…..................), w tym:

  - Dokumentacja projektowa za cenę brutto w kwocie ………..................złotych 
(słownie złotych:.................……………………………….…..................).

  - Roboty budowlane za cenę brutto w kwocie  ………..................złotych 
(słownie złotych:...........……………………………….......…..................).

- DEKLARUJEMY udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ........ lat.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie ………………….

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..........................………………………....

6. 	UWAŻAMY SIĘ  za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

.....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy przedmiotowego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia

........................................................................................................................................... (proszę podać nazwę firmy i adres podwykonawcy/ów)

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy  adres: ………………………………………………………………

Imię i nazwisko:	…………………………tel	fax	………

e-mail:

- OFERTĘ składamy na......................stronach.

- INFORMUJEMY że jesteśmy małym/ średnim*) przedsiębiorcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku poz.1829 z późn. zm.).

- Załączniki do niniejszej oferty:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

.......................................................

data i podpis  osoby upoważnionej

Załącznik Nr 8

do SIWZ  - przebudowa drogi

Zamawiający:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam o przynależności* / braku przynależności* do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

................................................................

data i podpis

- niepotrzebne skreślić

Oświadczenie składane w terminie do 3 (trzech) dni od daty publikacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 5

do SIWZ  - przebudowa drogi

Zamawiający:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t.+r.b.) prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),    dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

Załącznik Nr 6

do SIWZ – przebudowę drogi

Zamawiający:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010, w Rogowie (p.t.+r.b.)   prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszonym przez Gminę Lubicz w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu postępowaniu przetargowym oznaczonym nr ZGK.271.412.12.2018.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr ……

do SIWZ  - przebudowę drogi

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

wskazanie osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t.+r.b.),  prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

…………………………………………………………………………………………………………

jest …………………………………………………………………………………………… .

Upoważnienie dotyczy:

Podpisywania i składania Zamawiającemu ofert przetargowych, łącznie z oświadczeniami 
i innymi dokumentami związanymi z procedurą przetargową.

…………………………dnia ……….……….……r.

…………………………………

(podpis)

Załącznik Nr ……….

do oferty na przebudowę drogi

(składany na wezwanie zamawiającego )

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót budowlanych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t.+r.b.), prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia (rodzaj i miejsce wykonania robót) | Okres realizacji | Wartość brutto | Podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:

1)………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

(miejscowość), dnia ………….…r.                                       …………………………………………

Załącznik Nr ……….

do oferty na przebudowę drogi

(składany na wezwanie zamawiającego )

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem 
z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t.+r.b.),  prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
w Lubiczu oświadczam, co następuje

w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję osoby legitymujące się właściwymi uprawnieniami budowlanymi, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia (rodzaj i numer) | Kwalifikacje zawodowe | Zakres czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kierownik budowy |  |  |  |  |  |
| 2. Projektant ………………………………. ………………. |  |  |  |  |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………………………dnia ……….……….……r.

……………………………………

(podpis)

Załącznik Nr ……….

do SIWZ – przebudowa drogi

(składany na wezwanie zamawiającego )

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

HARMONOGRAM    RZECZOWO - FINANSOWY

Realizacji zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze  skrzyżowaniem z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t.+r.b.), prowadzonego przez Gminę  Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu.

| Lp | Etap realizacji zamówienia | Opis czynności | Przedział czasowy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)