STRONA TYTUŁOWA1

SPIS TREŚCI2

Oświadczenie projektanta3

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta4

Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta5

CZĘŚĆ OPISOWA6

- Wstęp7

  - Przedmiot opracowania7

  - Podstawy formalno-prawne7

  - Zakres opracowania8

  - Lokalizacja9

  - Opis stanu istniejącego9

- Rozbiórka9

- Opis stanu projektowanego9

  - Kolejność oraz zakres robót przewidzianych niniejszym opracowaniem9

  - Wielkość projektowanych nawierzchni10

  - Rozwiązania konstrukcyjne10

  - Stała organizacja ruchu10

  - Oddziaływanie na środowisko10

  - Ochrona konserwatorska11

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę lub teren zamierzenia budowlanego11

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy11

- Uwagi końcowe12

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA13

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA18

Oświadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane                                     (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

oświadczam,

że dokumentacja na zgłoszenie dla inwestycji, pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca na budowie chodnika

w ramach inwestycji:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”

Adres inwestycji:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: toruński

Gmina: Lubicz

Działki nr ew.: 216, 114/8, 126/16, 174

Obręb ewidencyjny: 0009

Jednostka ewidencyjna: 041504_2

Inwestor:

Gmina Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Marian Pluta

uprawnienia nr: GP.I.7342/78/TO/92

specjalność: uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej          w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

(nr ew. KUP/BD/1974/01)

CZĘŚĆ OPISOWA

dokumentacji na zgłoszenie 
dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca 
na budowie chodnika w ramach inwestycji:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”

Opis techniczny

- Wstęp

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji na zgłoszenie dla inwestycji 
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca na budowie chodnika w ramach inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów 
w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”.

  - Podstawy formalno-prawne

W celu sporządzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556, 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1990, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., 
poz. 344),

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 155),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 884, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),

- wizje lokalne,

- pozostałe właściwe normy i przepisy dla poszczególnych branż,

- uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Zakres opracowania

Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie chodników z kostki betonowej,

- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych.

  - Lokalizacja

- Przebudowywana droga gminna znajduję się w miejscowości Kopanino, w powiecie toruńskim na terenie zabudowanym. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 216, 114/8, 126/16 i 174, obręb ewidencyjny 0009, jednostka ewidencyjna 041504_2.

  - Opis stanu istniejącego

Przy przebudowywanej drodze występuję zabudowa niska. Wzdłuż projektowanej jezdni znajdują się budynki mieszkalne, budynki gospodarstwa rolnego oraz świetlica wiejska. Początek opracowywanego odcinka drogi gminnej zaczyna się przed istniejącą pętlą autobusową, natomiast kończy się na zjeździe publicznym na działkę 146/5. Ukształtowanie terenu na projektowanym odcinku chodnika jest zróżnicowane – rzędne terenu są na poziomie od 48,94 m n.p.m. do 53,51 m n.p.m.. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 
0+690 km.

W granicach działek objętych opracowaniem występują podziemne sieci uzbrojenia:

- energetyczna,

- telekomunikacyjna,

- wodociągowa.

W obrębie w/w działek umiejscowione są również słupy oświetleniowe oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne.

- Rozbiórka

- W projekcie została uwzględniona rozbiórka zjazdów, dojść do furtek i progów zwalniających oraz frezowanie krawędzi istniejącej jezdni.

- Opis stanu projektowanego

- Projektowany chodnik o szerokości 2,0m z kostki brukowej betonowej przebiegać będzie wzdłuż istniejącej drogi z betonu asfaltowego. W miejscach w których chodnik znajduję się bezpośrednio przy jezdni należy oddzielić go od jezdni za pomocą krawężników betonowych wystających, w pozostałych miejscach chodnik zostanie ograniczony obrzeżami betonowymi.

- Wyniesione przejścia dla pieszych należy wykonać z elementów z tworzywa sztucznego

  - Kolejność oraz zakres robót przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiarów liniowych,

3) wytyczenie punktów charakterystycznych oraz wysokościowych,

4) wykonanie rozbiórek oraz ich utylizacja,

5) wykonanie wykopów,

6) wbudowanie krawężników oraz obrzeży betonowych,

7) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

8) roboty wykończeniowe i towarzyszące oraz inwentaryzacja powykonawcza.

  - Wielkości projektowanych nawierzchni

- powierzchnia chodników:				1400 m2.

  - Rozwiązania konstrukcyjne

- Konstrukcja chodnika:

- - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 6 cm,

- - podsypka piaskowo-cementowa 1:3 o gr. 5 cm,

- - podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o gr. 15 cm,

- - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,

- - grunt rodzimy doprowadzony do nośności G1.

  - Stała organizacja ruchu

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z Załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.).

Szczegółowy projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania.

  - Oddziaływanie na środowisko

W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac zapewniając rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie:

- ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

- projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

- ochrony walorów krajobrazowych, terenów zieleni, drzew i krzewów, przez maksymalne zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac związanych z robotami ziemnymi. Pozyskana ziemia z wykopów podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wymogi dla wykonawcy robót:

- sprzęt budowlany musi posiadać atesty, dokumenty dopuszczające do ruchu, zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu,

- masy ziemi z wykopów należy wywieść na wysypisko i zutylizować,

- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
i zutylizować.

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpływają ujemnie na środowisko, zdrowie ludzkie i sąsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostępne środki, które zmniejszą negatywny wpływ planowanego zamierzenia budowlanego na środowisko.

Inwestycja nie narusza interesu właścicieli działek sąsiadujących i nie wywołuje negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, zapewnia dostępność do drogi publicznej, dostęp do światła dziennego 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie będzie powodowała wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibracji 
i hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

  - Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie podlega ochronie konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocą obowiązującej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z artykułem 32 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Teren, na którym projektuje się przedmiotowe zadanie nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na realizację inwestycji w czasie trwania ruchu samochodów należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy,

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni,

- w czasie prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność,

- oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robót.

Przed rozpoczęciem robót, które wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być 
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni 
z zachowaniem wymaganej skrajni.

- Uwagi końcowe

W trakcie realizacji inwestycji należy:

- o rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego,

- w trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą określoną na mapie do celów projektowych,

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną,

- w czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych             w opiniach branżowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej,

- należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,

- w przypadku napotkania podczas robót ziemnych obiektów mogących stanowić niewypały lub niewybuchy należy bezwzględnie przerwać prace, miejsce w miarę dostępnych możliwości zabezpieczyć oraz powiadomić odpowiednie służby i Policję,

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                 (Dz. U. Nr 47, poz.401),

- przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne,

- w trakcie wykonywania robót drogowych przewidziano regulację wysokościową wszystkich urządzeń infrastruktury naziemnej,

- po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
Marian Pluta

Opracowanie:
Adam Kozłowski

mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

dla dokumentacji na zgłoszenie pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca na budowie chodnika w ramach inwestycji:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek 216, 114/8, 126/16 i 174, 
obręb 0009, jednostka ewidencyjna 041504_2.

W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się istniejące obiekty mieszkalne zlokalizowane w sąsiedztwie. Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie ma wpływu na obiekty i interesy osób trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie                  w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie drogi publicznej, projektowanych sieci oraz sposób zagospodarowania terenu generują przyszłościowo oddziaływania w obrębie istniejącego pasa drogowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca na budowie chodnika w ramach inwestycji:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”

Lokalizacja:		Inwestor:

Województwo: kujawsko-pomorskie		Gmina Lubicz

Powiat: toruński		ul. Toruńska 21

Działki ewidencyjne nr: 216, 114/8, 126/16, 174		87-162 Lubicz Dolny

Obręb ewidencyjny: 0009

Jednostka ewidencyjna: 041504_2

Projektant branży drogowej:

Marian Pluta

Opracowanie:
Adam Kozłowski

mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow

- Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Kolejność realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest następujący:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie pomiarów liniowych,

- wytyczenie punktów charakterystycznych oraz wysokościowych,

- wycinka drzew,

- zebranie warstwy humusu na odkład,

- wykonanie przewidzianych rozbiórek i ich utylizacja,

- wykonanie robót ziemnych mechanicznych oraz częściowo ręcznych,

- wykonanie zabezpieczeń wykopów,

- wykonanie (w razie konieczności) odwodnienia wykopów,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w obrębie wykopu,

- wbudowanie krawężników oraz obrzeży betonowych,

- wykonanie warstw filtracyjnych i podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- roboty wykończeniowe i towarzyszące oraz inwentaryzacja powykonawcza.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze inwestycji występują:

- drogi o nawierzchni tłuczniowej,

- drogi o nawierzchni z mieszanki bitumicznej,

- zjazdy indywidualne,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć elektroenergetyczna,

- wodociągi,

- napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- słupy oświetleniowe,

- drzewa.

- Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi

Na obszarze inwestycji znajdują się obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                i zdrowia ludzi. Zaliczyć można do nich:

- napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- słupy oświetleniowe,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdów oraz pieszych.

- Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- prowadzenie robót w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kołowym,

- prace w pobliżu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć elektroenergetyczna,

- wystąpieniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

- wykopy o głębokości do 3,0 m.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem      do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy drogi powinni posiadać przeszkolenie              w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obsługujący sprzęt budowlany powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. Roboty drogowe charakteryzujące się występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w tej dziedzinie.

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Pracownicy powinni znać odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robót. Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów powinien potwierdzić swoim podpisem. Należy przeprowadzić dodatkowy instruktaż                         w sprawie:

- pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kołowym,

- pracy w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sprzętu budowlanego,

- trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- określenia środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz                                    z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,

- określenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, urządzeń po terenie budowy,

- wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonywania robót budowlano-montażowych,

- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót:

- ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

- ustalić system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,

- wytyczyć wewnętrzne ciągi komunikacyjne na placu budowy,

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikację obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlano-montażowych i przepisy BHP.

Projektant branży drogowej:
Marian Pluta

Opracowanie:
Adam Kozłowski

mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

dokumentacji na zgłoszenie 
dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100859C polegająca 
na budowie chodnika w ramach inwestycji:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100859C – ul. Aleja Dębów w Kopaninie, gmina Lubicz na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej”

- Spis rysunków:

| Nr rys. | Temat rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1:10 000 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 3 | Przekroje normalne | 1:50 |