„Przebudowa ulicy Króla Ludwika, oraz ulic Królowej Jadwigi i Władysława Łokietka w Złotorii.”

### nr referencyjny: ORG.271.23.2025

Lubicz Dolny, 12 stycznia 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

W związku z pytaniami Wykonawcy Zamawiający publikuje następujące wyjaśnienia do SWZ:

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją geotechniczną przebudowy ul. Króla Ludwika na odc. od ul. Wł. Łokietka do ul. J. I Olbrachta w Złotorii, na znacznej części terenu inwestycji (ok. 50% powierzchni) występują grunty kategorii G4 (grunty bardzo wysadzinowe, gliny piaszczyste i piaski gliniaste), które nie spełniają wymagań nośności dla podłoża nawierzchni w grupie nośności G1. Z uwagi na fakt, że Opis Przedmiotu Zamówienia nie precyzuje technologii doprowadzenia podłoża do parametrów grupy G1, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy Zamawiający przewiduje całkowitą wymianę gruntu słabonośnego (G4) na materiał niespoisty (dowieziony), a jeśli tak, to do jakiej głębokości i w oparciu o jaką warstwę odcinającą?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje całkowitej wymiany gruntu.

2) Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie w postaci stabilizacji gruntu rodzimego spoiwami hydraulicznymi (np. wapnem lub cementem)? Jeśli tak, prosimy o określenie wymaganej grubości warstwy stabilizowanej.

Odp.:

W dokumentacjach ujęta została stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm. W przypadku konieczności zwiększenia grubości stabilizacja Zamawiający dopuszcza zwiększenie grubości w/w warstwy do 15 cm.

3) W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć różnicę w masie ziemnej, jeśli faktyczny zasięg gruntów G4 okaże się większy bądź mniejszy aniżeli wskazany w punktowych odwiertach geotechnicznych?

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, bądź zaniechania wykonania części robót zostanie przygotowany stosowny protokół konieczności oraz aneks do umowy.

4) Czy w celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający wprowadzi do Przedmiaru Robót stosowną pozycję określającą technologię i zakres wzmocnienia podłoża? Brak doprecyzowania powyższych kwestii uniemożliwia rzetelną wycenę ryzyk gruntowych i może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert przez Wykonawców.

Odp.:

W Przedmiarze Robót ujęto wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie stabilizacji gruntu  cementem o Rm=2,5MPa  (pozycja 1.2.2.).