„Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie.”

### nr referencyjny: ORG.271.3.2026

Lubicz Dolny, xx.03.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do SWZ.

- W związku z zamierzeniem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o odpowiedz na poniższe pytania : 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszu betonowego zamiast kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm KŁSM 0/31,5 mm oraz kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm 2. Proszę o weryfikacje układu warstw podbudowy pod ażurami , zgodnie z projektem ażury maja zostać ułożone na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm. Taki układ spowoduje iż projektowane ażury nie spełnia swojego zadania . Czy nie było by lepszym rozwiązaniem zastosowanie miału kamiennego zamiast podsypki?

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość zastosowania miału kamiennego 0-5mm zamiast podsypki cementowo-piaskowej pod płytami ażurowymi.

Dopuszczamy zastosowanie kruszywa z recyklingu – przekruszu betonowego jedynie do wykonania dolnej warstwy podbudowy pod warunkiem zastosowania przekruszu betonowego posiadającego odpowiednie certyfikaty oraz spełniającego odpowiednie normy techniczne.

- Pytanie branży elektrycznej: Jakie kryterium bezpieczeństwa biernego mają spełniać słupy oświetleniowe ponieważ z załączonego SSTWiORB nie wynika ich klasyfikacja?

Odpowiedź:

Słupy oświetleniowe muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa biernego określone w

normie PN-EN 12767:2019 "Określanie charakterystyk bezpieczeństwa biernego konstrukcji wsporczych dla urządzeń oświetlenia drogowego". Zalecamy stosowanie konstrukcji klasy LE.

- Pytanie branży elektrycznej: Proszę o podanie dokładnych parametrów jakie mają spełniać oprawy oświetleniowe oraz słupy oświetleniowe i wysięgniki. Ponieważ umieszczone na stronie zamawiającego dokumenty nie zawieją parametrów technicznych jakie mają spełniać np. moce opraw, wysokość i wytrzymałość słupów, typ, długość i kąt wysięgników itp.

Odpowiedź:

Należy przyjąć:

Słupy aluminiowe wysokości 6 m.

Opawy oświetleniowe typu LED o mocy w przedziale 30-60W

Długość wysięgników 1,0 m.

Kat nachylenia wysięgnika w przedziale od 5 do 10 stopni

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy również wykonać drugi zjazd z ulicy Zimowej  do posesji nr 24 (działka nr 041504_2 . 0004 . 613/62) do drugiej istniejącej bramy wjazdowej. Poniżej wycinek PZT z naniesioną zmianą. Szerokość zjazdu 5 m. Powierzchnia zjazdu 14,0 m2. W związku ze zwiększeniem zakresu został zaktualizowany przedmiar robót.